- 附件：采购清单内产品种类、数量和主要技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动执法终端机 | 10 |
| 2 | 便携式打印机（A4） | 2 |
| 3 | 打印机移动端软件端口（A4) | 1 |
| 4 | 执法记录仪 | 2 |
| 5 | 录音笔 | 1 |
| 6 | 执法记录采集站 | 1 |
| 7 | 测距仪 | 2 |
| 8 | 个人剂量报警仪 | 2 |
| 9 | 便携式计算机 | 2 |
| 10 | 便携式水质分析仪 | 1 |
| 11 | 空气检测仪 | 1 |
| 12 | 便携式浊度计 | 1 |
| 13 | 余氯检测仪 | 1 |
| 14 | 便携式光照度计 | 1 |
| 15 | PH计 | 1 |
| 16 | 甲醛检测仪 | 1 |
| 17 | 噪音检测仪 | 1 |

采购清单内产品的主要技术参数要求：

一、移动执法终端机（内置卫生行业移动操作系统 [简称：mOS] V4.0和3年服务费）

执法系统介绍：

（一）卫生行业移动操作系统 [简称：mOS] V4.0

1.支持移动设备接入认证，通过设备唯一性标识，实现对终端设备身份的有效认证；

2.支持移动行业应用管理，包括应用下载、安装、更新、评分、搜索、排行榜等功能；

3.支持移动安全检查功能，包括合规性检查、状态类别检查、网络环境检查等功能；

4.支持移动安全事件管理，包括按安全事件类别、设备名称、操作系统及版本、事件描述、事件级别等信息；

5.支持移动远程控制功能，包括对移动终端设备的开关机、锁屏幕、锁设备、清楚锁屏密码、擦除数据、摄像头、蓝牙、恢复出厂设置等；

6.支持移动安全策略管理，包括水印策略、地理位置检查、SIM卡更换检查、WIFI黑名单检查、系统锁屏密码策略、图形锁检查等；

7.支持沙箱文件管理，应用内下载的文件只允许落到沙箱环境内，沙箱文件进行加密存储，非授权应用无法读取和打开；

8.支持与移动安全一体化管理平台无缝接入，平台满足网络安全专用产品安全技术要求，并有专业机构颁发的安全检测证书。

（二）移动监督执法系统：

1.支持日常监督、专项监督、国抽双随机监督等业务；

2.支持在监督中可采集视频、音频、图像等证据信息；

3.支持满足国家标准的监督内容和规范用语，并有效关联最新法律法规；

4.支持现场笔录、监督意见书、询问笔录和现场处罚决定书制作、打印和PDF生成；

5.支持通过大模型方式快速进行文书内容的书写，包括通过规范用语、优秀案例等不少于两种以上方式；

6.支持对监督文书的电子签名、签章；

7.支持通过蓝牙、直连WiFi等方式直接连接打印机并完成打印；

8.支持多类型纸张打印制式，包括80mm幅面、A4幅面套打、A4幅面非套打；

9.支持通过蓝牙、直连WiFi等方式直接关联执法记录仪；

10.支持数据能够直接上传到西藏自治区平台，实现国家卫生监督信息报告系统无缝衔接。

（三）公共卫生行业现场打印系统[简称：现场打印软件] V2.0918。

1.支持套打和非套打打印制式

2.支持黑标智能识别，并进行自动换页

3.支持特殊字符和特殊汉字的打印，满足特殊场景打印需求

4.支持打印控制功能，包括启动、暂时、停止等常用指令

5.支持字体加粗、字体样式、字体大小的控制选择

6.支持针对公共卫生行业标准化文书样式的打印，并支持国家推荐打印机的适配支持

（四）执法终端（内置卫生监督执法系统[简称： mOS] V4.0）

参数要求：

1.处理器: 麒麟8000，全网通；

2.屏幕:≥6.7英寸中孔直面屏，≥2412x1084像素分辨率，支持120Hz刷新率；

3.电池与充电:≥ 4600mAh容量电池，最高支持100W快充；

4.摄像头:前置≥6000万像素超广角主摄，后置≥5000万像素RYYB超感知≥主摄+800万像素超广角微距镜头；

5.其他特性: 支持屏下指纹识别、NFC、Z轴马达、星耀架构散热，搭载鸿蒙操作系统4.0；

6.尺寸:≥161.54x75.36x6.98mm，重量≤191g；

7.执法系统终端机含卫生监督管理平台，能够与现自治区卫生行业移动操作系统直接对接，并能登录直接使用；

8.内置卫生行业移动操作系统 [简称：mOS] V4.0

9.内置移动监督执法系统，对有特殊要求的地区可对应添加地方性执法文书模版。

二、便携式打印机

参数要求：

1.支持Wifi直连，彩色喷墨打印；

2.打印速度:≥10秒页(彩色)；

3.尺寸:(宽×深×高)≤364×186×69mm；

4.安装电池后重量:≤2200g；

5.标准彩色墨盒最多打印≥165页、黑白墨盒≥190页；

6.内置公共卫生行业现场打印系统[简称：现场打印软件] V2.0918。

三、省级平台接口：公共卫生行业现场打印系统[简称：现场打印软件] V2.0918。

1.支持套打和非套打打印制式

2.支持黑标智能识别，并进行自动换页

3.支持特殊字符和特殊汉字的打印，满足特殊场景打印需求

4.支持打印控制功能，包括启动、暂时、停止等常用指令

5.支持字体加粗、字体样式、字体大小的控制选择

6.支持针对公共卫生行业标准化文书样式的打印，并支持国家推荐打印机的适配支持

四、全过程执法记录仪

参数要求：

1.可重复充电次数应≥300 次，充放电300 次时电池容量衰减≤20%；

2.非金属外囊的设备，其机壳经火焰燃烧5次，每次5s，不应烧着起火；

3.样机采用内置电池供电，待机时间≥300h；

4.支持语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行开启/结束录像、开启/结束录音、抓拍图片、重点标记（重要录像）等操作；

5.具有录像加密功能，加密后的视频采用专用播放器才能播放；

6.支持双码流，1路进行本地录像的同时，另1路向平台或指定地点上传视频信息；

7.具有人脸抓拍功能，自动从摄录场景中抓取到人员头肩照、全景照;

8.支持上传抓拍的人脸图片，显示上传状态，并接收布控平台对布控人员的告警信息下发，显示人员告警信息；

9.具有设备本地人脸识别功能;支持静态人脸图像数据及批量导入人脸图像数据，导入数量≥80000 个;

10.支持给同一群组内设备发送文字、图片、视频文件等消息;

11.内置存储容量≥64GB，最大支持扩展至512GB；

12.内置不可更换电池供电，在视频分辨率为 1280×720下满足连续摄录时间不小于17h；

13.开启4G传输功能后，在视频分辨率1280×720下可连续续航传输视频时间不小于7h；

14.具备空录识别功能，可识别静止画面、无移动物体、连续5分钟视频为空录视频；

15.热启动时间≤23s，冷启动时间≤7s；

16.支持预录≥85s，延录≥300s的视频信息，支持运动计步功能。

17.能与现用生行业移动操作系统 [简称：mOS] V4.0直接对接，并能登录直接使用。

五、录音笔

参数要求：

容量≥32GB，支持TF扩展；

显示屏≥1.1英寸LED显示屏；

1.录音品质：32-384Kbps；

2.麦克风：左右立体声电容式；

3.录音格式：MP3、WAV；

4.录音时间≥180小时；

5.MP3码流率：32Kbps-320Kbps；

6.WMA码流率：32Kbps-320Kbps；

7.信噪比≥80dB；

8.高清麦克360度环绕录音；

9.专业八核高频降噪；

10.时间命名录音文件；

11.智能声控录音，声控灵敏度可自由调控，有声音时录音，无声音时暂停录音；

12.断电保存文件：当系统检测到电量不足时，在关机前将自动保存当前录音文件；

13.密码保护功能：可设置4位数字密码。

六、执法记录采集站

参数要求：

1.执法数据采集设备触摸屏尺寸≥13.3英寸；

2.执法数据采集设备可通过壁挂、桌面或支架方式进行安装；

3.执法数据采集设备可通过扩展模块扩展至16/24/32个Mini USB执法记录仪专用接口；

4.可通过用户名和密码对接入的执法记录仪进行锁定/解锁；

5.可通过人脸识别验证登录，验证通过后可对锁定的执法记录仪自动解锁；

6.执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应≥1.3A；

7.执法数据采集设备在接入32路条件下的平均单路数据采集速率应≥3.0MB/s 。

8. 能与现用生行业移动操作系统 [简称：mOS] V4.0直接对接，并能登录直接使用。

七、测距仪

参数要求：

1.量程：0.05-100m（0.16-394ft）；

2.测量精度：±1.5mm；

3.精度等级：Ⅱ级。

八、个人剂量报警仪

参数要求：

1.测量范围:剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h；累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv；

2.灵敏度: ≥1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs）；

3.可切换中英文操作界面；

4.能量响应:48keV～3.0MeV；

5.相对误差:≤5%（在1mSv/h时）；

6.探测器：采用能量补偿型GM管；

7.仪器采用顶式屏设计，OLED显示屏，示数清晰；

8.仪器配备背夹，便于佩戴与读值；

9.双按键操作，简便易用；

10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能；

11.具备声、光、振动报警方式任意组合功能；

12.报警阈值在量程范围内可任意设置。

九、便携式计算机

参数要求：

1.商用笔记本；

2.处理器:≥i5-1240P 13代处理；

3.内存:≥16G DDR4 3200MHz内存；

4.硬盘:≥512G SSD，NVMePCle固态硬盘；

5.显卡:集成显卡；

6.屏幕:≥14英寸显示屏，窄边框防眩光，分辨率≥1920×1080，IPS屏；

7.音频:立体声音箱，3A降噪；

8.无线:Wi-Fi6 802.11a/b/g/n/ax和蓝牙5.32无线卡组合；

9.通信:集成100/1000兆以太网卡；

10.端口:≥2个USB3.2Gen1，1个USB 2.0，1个 USB-C,1个 HDMI；1个RJ45接口，1个锁孔。

11.键盘:全尺寸键盘，指纹传感器开机；

12.电池:≤3芯42瓦高效节能电池；

13.摄像头:≥720p高清摄像头；

14.系统:出厂预装正版Windows 64位操作系统、公共卫生智慧卫监平台客户端。

十、便携式水质分析仪

1.检测方法：GB/T 5750.11-2023 DPD 光度法检测余氯、二氧化氯、总氯、亚氯酸盐、化合性氯； GB/T 5750.4-2023 标准缓冲溶液法检测 pH

2.测量范围：游离余氯：0.01-5.00mg/L；二氧化氯：0.02-10.00mg/L；

总氯：0.01-5.00mg/L；亚氯酸盐：0.01-2.00mg/L；pH：6.00-8.50

3.分辨率：≤0.01mg/L

4.检测时间：＜1min

5.准确性：≤1%±0.01

6.操作模式：直接显示结果，无需计算

7.光源：LED 冷光源

8.电源：USB 供电或 4 节 AA 碱性电池供电

9.操作环境：0-50℃ , 0-90%相对湿度（不冷凝）

十一、空气检测仪

1.检测气体：空气中的可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢

2.检测原理：可燃：催化燃烧原理；氧气：电化学原理；一氧化碳：电化学原理；硫化氢：电化学原理

3.测量范围：EX：3~100%LEL   分辩率  0.1%LEL;

O2：0-30%VOL   分辩率  0.1%VOL;

CO：0-1000PPM  分辩率 1PPM

H2S：0-100PPM  分辩率 0.1PPM

4.采样方式：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭

5.示值误差：±3% FS（视具体气体类型）

6.重 复 性：≤±1%

7.零点漂移：≤±1%（FS/年）

8.响应时间：T90 < 30秒

9.主体材质：高强度耐磨聚碳酸酯PC+不锈钢

10.供电电源：可充电大容量锂电池，泵吸四合一组合连续工作时间≥18小时

11.充电器：USB充电器，通用Micro-USB充电接口

12.报警方式 ：声音报警，LED光报警，振动报警，人员跌倒报警

13.声音强度：95dB@10cm

14.报警值设置：A1低报警值、A2高报警值可自行设置，也可单独设置TWA、STEL报警值

15.显示屏：不小于2.31寸TFT高清彩色显示屏

16.背光：手动，报警时自动

17.按键：7键导航键

18.直接读数：测量值，数据记录状态，泵工作状态，环境温度、湿度

19.数据记录：自动存储数据，存储间隔可自定义，可连续存储20万组以上带日期时间数据，

20.选配微型TF存储卡，可存储1000万组以上数据

21.数据传输：支持USB数据下载及传输；支持4G无线传输或短距离LoRa无线传输（选配）

22.数据打印：支持微型便携式数据打印机蓝牙无线打印

23.校准：2级至4级以上的目标点校准功能，可设置校准标定值，一键调零

24.防爆标志：Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da，提供相关检验报告凭证

25.防护等级：IP66，提供相关检验报告凭证

26.操作模式：用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择

27.压力范围：86kPa～106kPa

28.温度范围：-20℃～+55℃（典型值）；-40℃～+70℃（极限值）

29.湿度范围：10%～95%RH（无凝露）

30.外型尺寸：不大于宽80mm×高192.2mm×厚60.1mm

31.重量：不大于0.6Kg

32.执行标准：GB 15322.3-2019，GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.4-2021，JJF 1368-2012，JJF 1363-2019，JJF 1421-2013，JJF 1364-2012，GB/T 4208-2017

十二、便携式浊度计

1.测量范围： 0～400NTU（分0-20，20-100和100-400NTU三个量程）

2.示值误差：≤± 2 % (满量程)

3.重现性  ：≤ ± 2 % (满量程)

4.最小分辨率：0.01 NTU

5.每小时漂移：＜ 0.1 NTU

6.仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：

⑴ 环境温度: 5～40℃

⑵ 相对湿度: ≤70%

⑶ 供电电源: AC(220±10%)V； 50Hz

⑷ 避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

十三、余氯检测仪

1.测量范围：0.02～10.00mg/L（分段测量）

2.基本误差：≤±3%(F.S)

3.重复性  ：≤2%

4.外形尺寸：≤80mm×230mm×55mm

5.重量：≤500g

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 可充锂电池

6.仪器采用冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好

7.待机时间可达6个月以上。

8.LCD大屏幕液晶汉字菜单显示，操作方便直观。

9.仪器方便小巧，方便携带现场检测

10.可自行添加曲线、标定曲线。

11.可保存标准曲线不小于20条及500个测定值。

12.具有一键恢复出厂功能，防止曲线丢失或误删

13.具有USB接口，可将数据传输到电脑，以文件的方式保存。

14.数据断电保护功能。

15.主机机壳采用模压ABS材料，防腐防水防尘性能好。

十四、便携式光照度计

1.准确度高及反应速度快

2.输出可外接记录器

3.测量范围：200/2000/20000/200000Lux

4.分辨率：≤0.1Lux

十五、PH计

1.测量范围：0.00-14.00PH

2.分辨率：≤0.01PH

3.精度：±0.01PH

4.校准点：1-3点

5.温度范围：0.0-99.9℃

6.温度分辨率：≤0.1℃

7.温度精度：±0.5°C

8.温度补偿：0-99.9°C , 手动/自动

9.数据储存量：≥500 组

10.环境温度：5-45°C

11.输入：BNC, 3.5mm 插头

12.输出：USB

13.电源：9V电源适配器  4节1.5 V   7号电池

十六、甲醛检测仪

1.检测气体：甲醛CH2O；

2.检测范围：0~10ppm ，分辨率：0.01ppm；

3.采样方式：同时具备内置泵吸式和扩散式两种检测方式，可按需切换测量；

4.报警方式：声光报警、声光+视觉报警、震动报警、语音报警；

5.报警种类：浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警、跌倒报警；

6.报警模式：低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警。

7.标准Type-C快充（充电时长：2小时），过充、过放、过压、短路、过热保护，5级精准电量显示，支持USB热插拔；

8.充电锂电池供电,电池容量不小于2500mAH；

9.带LED照明功能；

10.防护等级：不低于IP68（1.5m,30min），提供相关检验报告凭证；

11.具备防爆性能，防爆等级应不低于Ex ibⅡCT4 Gb; Ex ibⅢC T130℃ Db，提供有资质检测机构的认证证书；

12.通过1.8m跌落测试，提供带CNAS标志的检测报告。

13.资质：取得专精特新中小企业认证、AAA级企业信用证书、ISO9001 质量管理体系认证，IS04001 环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，防爆合格证（要求加盖生产厂家公章）。

十七、噪音检测仪

1.数字信号处理技术，无需量程转换
2.符合GB/T 3785-2010（IEC 61672:2002）2级
3.频率计权: A 
4.时间计权:F、S
5.频率范围:20Hz～12.5kHz
6.测量上限:>130dB 
7.本机噪声:<30dBA 
8.显示器:3位半